[image: image40.png]


ICS xx.xxx.xx                                          

H xx                                  
中华人民共和国国家标准

                                            GB ×××× —20××

金矿选冶能源消耗限额

The norm of energy consumption for
Mineral Processing and Metallurgy of gold

(征求意见稿)
20××-××-××发布                         20××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会   

前    言

本标准由全国黄金标准化技术委员会（SAC/TC379）归口。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由长春黄金研究院负责起草，……

标准起草人：……
金矿选冶能源消耗限额

1  范围

本标准规定了金矿选冶能源消耗（以下简称能耗）限额的技术要求、统计范围、计算方法、计算范围和节能管理措施。

本标准适用于金矿选冶能耗的计算、考核，以及对新建和改扩建项目的能耗控制，并且对金矿选冶能耗先进值进行了推荐。
2  规范性引用文件

下列文件中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注有日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标注。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标注。

GB／T 2589  综合能耗计算通则

GB／T 3484  企业能量平衡通则

GB／T 12723  单位产品能源消耗限额编制通则

GB／T 15587  工业企业能源管理导则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则
3 术语、定义和符号
下列术语、定义和符号适用于本标准。
3.1

工艺实物单耗  unit object consumption of technology
工艺生产过程中单位处理量消耗的某种能源实物量。

3．2

工艺能源单耗  unit energy consumption of technology
工艺生产过程中单位处理量消耗的能源量。

3．3
辅助能耗  assistant energy consumption
辅助生产系统的能源消耗。

3．4
综合能源单耗  unit consumption of integrate energy
即单位处理量综合能耗，是指工艺能源单耗与工艺辅助能耗及损耗分摊量之和。

4  技术要求
4.1 现有金矿选冶能耗限定值

现有金矿选冶能耗限定值应符合表1的要求。
表1  金矿选冶能耗限定值
	工艺（工序）
	能耗限定值/(kgce/t)

	
	工艺能耗
	综合能耗

	堆浸
	0.72
	1.20

	原矿全泥氰化
	5.70
	6.20

	浮选
	5.30
	5.80

	金精矿氰化
	8.20
	9.00

	金精矿焙烧
	制酸收铜收金
	35
	38

	
	收砷制酸收铜收金
	47
	50


4.2 新建及改扩建金矿选冶能耗准入值 
新建及改扩建金矿选冶能耗准入值应符合表2的要求。
表2  金矿选冶能耗准入值

	工艺（工序）
	能耗限定值/(kgce/t)

	
	工艺能耗
	综合能耗

	堆浸
	0.50
	0.84

	原矿全泥氰化
	4.30
	4.50

	浮选
	3.80
	4.00

	金精矿氰化
	7.20
	7.50

	金精矿焙烧
	制酸收铜收金
	32
	35

	
	收砷制酸收铜收金
	44
	47


4.3 金矿选冶能耗先进值
金矿选冶能耗先进值应达到表3的要求。

表3  金矿选冶能耗先进值

	工艺（工序）
	能耗限定值/(kgce/t)

	
	工艺能耗
	综合能耗

	堆浸
	0.35
	0.60

	原矿全泥氰化
	3.50
	3.80

	浮选
	2.8
	3.00

	金精矿氰化
	6.80
	7.00

	金精矿焙烧
	制酸收铜收金
	30
	33

	
	收砷制酸收铜收金
	42
	45


5  计算原则、计算范围及计算方法
5.1 计算原则

5.1.1  企业实际(生产)消耗的各种能源

    企业实际消耗的各种能源，系指用于生产活动的各种能源。它包括：一次能源(如原煤、原油、天然气等)、二次能源(如电力、热力、石油制品、焦炭、煤气等)和生产使用的耗能工质(如水、氧气、压缩空气等)所消耗的能源。其主要用于生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，不包括生活用能和批准的基建项目用能。在企业实际消耗的能源中，用做原料的能源也必需包括在内。
    生活用能指企业系统内的宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等方面用能。
5.1.2  企业计划统计期内的能源实物消耗量和能源消耗量

    企业计划统计期内的某种能源实物消耗量的计算，应符合公式(1)：
                          
[image: image1.wmf]6

5

4

3

2

1

-

-

-

-

e

e

e

e

e

e

e

n

+

=

        ………………………………（1）

式中：


[image: image2.wmf]n

e

——企业的能源实物消耗量；


[image: image3.wmf]1

e

——企业购入的能源实物量；


[image: image4.wmf]2

e

——企业期初库存能源实物量；


[image: image5.wmf]3

e

——企业期末库存能源实物量；

[image: image6.wmf]4

e

——企业外销能源实物量；


[image: image7.wmf]5

e

——企业生活用能源实物量；


[image: image8.wmf]6

e

——企业工程建设用能源实物量。

企业计划期统计期内的能源消耗量计算，应符合公式（2）：

                     
[image: image9.wmf]6

5

4

3

2

1

-

-

-

-

E

E

E

E

E

E

E

n

+

=

      ………………………………（2）


[image: image10.wmf]f

e

E

E

+

=



[image: image11.wmf]z

E

=


式中：


[image: image12.wmf]n

E

——企业计划统计期内能源消耗量；


[image: image13.wmf]1

E

——企业购入能源量；


[image: image14.wmf]2

E

——企业期初库存能源量；


[image: image15.wmf]3

E

——企业期末库存能源量；

[image: image16.wmf]4

E

——企业外销能源量；


[image: image17.wmf]5

E

——企业生活用能源量；


[image: image18.wmf]6

E

——企业工程建设用能源量；


[image: image19.wmf]c

E

——企业工艺直接能源消耗量；


[image: image20.wmf]f

E

——企业工艺间接辅助生产部门能源消耗量及损失量；


[image: image21.wmf]z

E

——企业工艺综合能源消耗量。
所消耗的各种能源不得重计或漏计。存在供需关系时，能源输入、输出双方在计算时量值上应保持一致。设备停产大修的能源消耗也应计算在内，且按检修后设备的运行周期逐月平均分摊。企业综合能耗的计算按GB/T 2589的规定进行。

5.1.3   能源实物量的计量

能源实物量的计量必须符合《中华人民共和国计量法》和GB 17167 的规定。

5.1.4 各种能源的计量单位

    企业生产能源消耗量、工艺能源消耗量以及综合能源消耗量的单位：kgce、tce(千克标煤、吨标煤)；

    煤、焦炭的单位：kg、t、104t（千克、吨、万吨）；

    电的单位：kW·h、104 kW·h（千瓦小时、万千瓦小时）；

    蒸汽的单位：kg、t或kJ、GJ（千克、吨或千焦、百万千焦）；

    煤气、压缩空气、氧气的单位：m3、104 m3（立方米、万立方米）；

    水的单位：t、104t（吨、万吨）。

5.1.5 各种能源（包括生产耗能工质消耗的能源）折标煤量的方法

应用基低（位）发热量等于29.307 6（兆焦）的能源称为1kg标煤。

外购能源的能源可取实测的低（位）发热量或供货单位提供的实测值，或用国家统计部门规定的能源等价值折算；企业能源转换自产时，按实际投入的能源实物折算标煤量；由集中生产单位外销供应时，其能源等价值须经主管部门规定；外购外销时，其能源等价值必须相同，当未能提供能源等价值时，可按国家统计部门的折算系数折算，参见附录A和附录B。

5.1.6 处理量的规定

金矿选冶工艺处理矿量，以企业正式上报的数据为准。

5.1.7   间接综合能耗的规定
辅助、附属生产系统的能量消耗量和能源及耗能工质在企业内部贮存、转换与分配供应（包括外销）中的损耗，即间接综合能耗，应含在工艺的综合能耗中。

5.2   计算范围

5.2.1 堆浸工艺能耗

堆浸工艺能耗计算范围包括：碎矿、筑堆、喷淋、炭吸附、解吸电解、金泥冶炼、尾液、尾矿处理等工序能耗。

5.2.2 原矿全泥氰化工艺能耗

    原矿全泥氰化工艺包括：原矿全泥氰化-炭浆工艺和原矿全泥氰化-锌粉置换工艺。
5.2.2.1 原矿全泥氰化-炭浆工艺能耗
原矿全泥氰化-炭浆工艺能耗计算范围包括：碎矿、磨矿、（重选）、氰化炭浆、浓密、压滤、解吸电解、金泥冶炼、尾矿输送等工序能耗。

5.2.2.2 原矿全泥氰化-锌粉置换工艺能耗

原矿全泥氰化-锌粉置换工艺能耗计算范围包括：碎矿、磨矿、（重选）、氰化、浓密、压滤、锌粉置换、金泥冶炼、尾矿输送等工序能耗。

5.2.3 浮选工艺能耗
浮选工艺能耗计算范围包括：碎矿、磨矿、（重选）、浮选、浓密、压滤、尾矿输送等工序能耗。

5.2.4 金精矿氰化工艺能耗

    金精矿氰化工艺包括：金精矿氰化-锌粉置换工艺和金精矿氰化-炭浆工艺。
5.2.4.1 金精矿氰化-锌粉置换工艺能耗
金精矿氰化-锌粉置换工艺能耗计算范围包括：磨矿、氰化、浓密、压滤、锌粉置换、金泥冶炼、尾矿输送等工序能耗。

5.2.4.2 金精矿氰化-炭浆工艺能耗
金精矿氰化-炭浆工艺能耗计算范围包括：磨矿、氰化炭浆、浓密、压滤、解吸电解、金泥冶炼、尾矿输送等工序能耗。

5.2.5 金精矿焙烧工艺能耗

    金精矿焙烧工艺包括：金精矿焙烧-制酸收金工艺、金精矿焙烧-制酸收铜收金工艺和金精矿焙烧-收砷制酸收铜收金工艺。

5.2.5.1金精矿焙烧-制酸收金工艺能耗

金精矿焙烧-制酸收金工艺能耗包括：调浆、金精矿焙烧、烟气制酸、焙砂提金、金泥冶炼、尾矿等工序能耗。
5.2.5.2金精矿焙烧-制酸收铜收金工艺能耗

金精矿焙烧-制酸收铜收金工艺能耗包括：调浆、金精矿焙烧、烟气制酸、焙砂收铜、浸渣提金、金泥冶炼、尾矿等工序能耗。
5.2.5.3金精矿焙烧-收砷制酸收铜收金工艺能耗
金精矿焙烧-收砷制酸收铜收金工艺能耗包括：调浆、金精矿焙烧、烟气收砷、烟气制酸、焙砂收铜、浸渣提金、金泥冶炼、尾矿等工序能耗。
5.3   计算方法

5.3.1   工艺实物单耗的计算：

工艺实物单耗按式（3）计算：

                              
[image: image22.wmf]z

s

P

M

E

/

s

=

       …………………………………………（3）

式中：


[image: image23.wmf]s

E

——工艺的实物单耗，单位为千克每吨（kg/t），千瓦小时每吨（kW·h/t），立方米每吨（m3/t）；


[image: image24.wmf]s

M

——工艺直接消耗的某种能源实物总量，单位为千克（kg）、千瓦小时（kw·h）、立方米（m3）；


[image: image25.wmf]z

P

——工艺处理矿量，单位为吨（t）。

5.3.2 工艺能源单耗的计算
工艺能源单耗按式（4）计算：

                              
[image: image26.wmf]/

GYez

EEP

=

       …………………………………………（4）

式中：


[image: image27.wmf]GY

E

——工艺能源单耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；


[image: image28.wmf]e

E

——工艺直接消耗的各种能源实物量折标煤量之和，单位为千克标煤（kgce）；


[image: image29.wmf]z

P

——工艺处理矿量，单位为吨（t）。

5.3.3 辅助能源单耗的计算

辅助能源单耗按式（5）计算：

                             
[image: image30.wmf]/

FZfz

EEP

=

       …………………………………………（5）

式中：


[image: image31.wmf]FZ

E

——辅助能源单耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；


[image: image32.wmf]f

E

——辅助生产消耗的各种能源实物量折标煤量之和，单位为千克标煤（kgce）；


[image: image33.wmf]z

P

——工艺处理矿量，单位为吨（t）。

5.3.4 工艺综合能耗的计算
工艺综合能耗按式（6）计算：

                             
[image: image34.wmf]/

ZHZZ

EEP

=

       ………………………………………（6）


[image: image35.wmf]()/

efZ

EEP

=+



[image: image36.wmf]GYFZ

EE

=+


式中：


[image: image37.wmf]ZH

E

——工艺综合能源单耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；


[image: image38.wmf]z

E

——工艺综合消耗的各种能源实物量折标煤量之和，单位为千克标煤（kgce）；

[image: image39.wmf]z

P

——工艺处理矿量，单位为吨（t）。

6   节能管理与措施
6.1   节能基础管理

6.1.1   企业应建立能源管理制度、经济责任制考核制度，应建立各企业的能耗指标定额标准，对各能耗指标进行考核，并把考核指标分解落实到各基层单位。

6.1.2   企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗统计结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

6.1.3   企业应根据GB 17167 的要求配备相应的能源计量器具并建立能源计量管理制度。

6.2   节能技术管理
6.2.1   合理安排节能技术改造，推广节能新工艺、新技术和新设备，提高能源利用率，减少能源消耗，降低工艺和综合能耗。

6.2.2   合理组织生产，减少中间环节，提高生产能力。

附 录 A

（资料性附录）

常用能源品种现行参考折标煤系数

表A  常用能源品种现行折标煤系数
	能   源
	折标煤系数及单位

	品   种
	平均低位发热量
	系  数
	单  位

	原煤
	20908KJ/kg（5000kcal/kg）
	0.7143
	kgce/kg

	洗精煤
	26344KJ/kg（6300kcal/kg）
	0.900
	kgce/kg

	原油
	41816KJ/kg（10000kcal/kg）
	1.4286
	kgce/kg

	柴油
	42652KJ/kg（10200kcal/kg）
	1.4571
	kgce/kg

	汽油
	43070KJ/kg（10300kcal/kg）
	1.4714
	kgce/kg

	煤油
	43070KJ/kg（10300kcal/kg）
	1.4714
	kgce/kg

	焦炭
	28435KJ/kg（6800kcal/kg）(灰分13.5%)
	0.9714
	kgce/kg

	液化石油气
	50179KJ/kg（12000kcal/kg）
	1.7143
	kgce/kg

	电力（当量值）
	3600KJ/kwh（860kcal/kwh）
	0.1229
	kgce/(kW·h)

	热力
	-
	0.03412
	kgce/MJ

	水煤气
	10454kJ/m3(2500kcal/m3)
	0.3571
	kgce/m3

	油田天然气
	38931kJ/m3(9310kcal/m3)
	1.3300
	kgce/m3

	注1：本附录中折标煤系数如遇国家统计部门规定发生变化，能耗等级指标则应另行设定。


附 录 B
（资料性附录）

耗能工质能源等价参考值
表B  常用耗能工质能源等价值

	名称
	单位耗能工质耗能量
	折标准煤

	新水
	2.51MJ（600kcal/t）
	0.0857kgce/t

	软水
	14.23MJ/t（3400kcal/t）
	0.4857kgce/t

	压缩空气
	1.17MJ（280kcal/m3）
	0.040kgce/m3

	鼓风
	0.88MJ（210kcal/m3）
	0.030kgce/m3

	氧气
	11.72MJ（2800kcal/m3）
	0.400kgce/m3

	氮气（做副产品时）
	11.72MJ（2800kcal/m3）
	0.400kgce/m3

	氮气（做主产品时）
	19.66MJ（4700kcal/m3）
	0.6714kgce/m3

	二氧化碳
	6.28MJ（1500kcal/m3）
	0.2143kgce/m3

	乙炔
	243.67MJ/m3
	8.3143kgce/m3

	电石
	60.92MJ/kg
	2.0786kgce/kg

	注：本附录中的能源等价值如有变动，以国家统计部门最新公布的数据为准。



� EMBED PBrush  ���








_1404910775.unknown

_1404979384.unknown

_1404979538.unknown

_1467620147.unknown

_1467620478.unknown

_1467621036.unknown

_1467629016.unknown

_1467629015.unknown

_1467620999.unknown

_1467620424.unknown

_1467620445.unknown

_1467620156.unknown

_1404979802.unknown

_1467620045.unknown

_1404979980.unknown

_1404979679.unknown

_1404979392.unknown

_1404979427.unknown

_1404979387.unknown

_1404974750.unknown

_1404979378.unknown

_1404979380.unknown

_1404979331.unknown

_1404910777.unknown

_1404910778.unknown

_1404974691.unknown

_1404910776.unknown

_1404910769.unknown

_1404910773.unknown

_1404910774.unknown

_1404910772.unknown

_1404909056.unknown

_1404909528.unknown

_1404909529.unknown

_1404909127.unknown

_1404908473.unknown

_1124775761

